Office de la formation professionnelle est de la promotion du travail

## Institut Spécialisé De Technologie Appliquée d’Oujda

RAPPORT

Projet de fin de formation

Réalise par :

ABDOUSSI MOHAMMED ALBARAE

DAOUIDI YOUNNE

Etude e cas : Configuration des fonctionnalités avancées de sécurité réseaux

| # Groupe | # IDOSR 202 |
| --- | --- |
| # Nom | # Prénom |
| # Daoudi | # Younnes |
| # Abdoussi | # Mohammed-Al Barae |
| # Adresse IP utilisée | # 192.168.20.0 /22 # 192.168.21.0 /22 # 192.168.22.0 /22 # 192.168.23.0 /22 |

# Partie 1 : Élaboration du plan d'adressage IPv4

## Tableau 1 : Les différents sous-réseaux (@SR, Plage, @Diffusion)

Site 1 - ENTREPRISEA.COM

|  | Réseau | Masque | Plage | Diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlan10 (200 H) | 192.168.20.0 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 - 192.168.20.254 | 192.168.20.255 |
| Vlan20 (100 H) | 192.168.21.0 | 255.255.255.128 | 192.168.21.1 - 192.168.21.126 | 192.168.21.127 |
| Vlan30 (28 H) | 192.168.21.128 | 255.255.255.224 | 192.168.21.129 -192.168.21.158 | 192.168.21.159 |
| Vlan1 (28H) | 192.168.21.160 | 255.255.255.224 | 192.168.21.161 - 192.168.21.190 | 192.168.21.191 |
| DMZ (12 H) | 192.168.21.192 | 255.255.255.240 | 192.168.21.193 - 192.168.21.206 | 192.168.21.207 |
| Clients VPN (12H) | 192.168.21.208 | 255.255.255.240 | 192.168.21.209 - 192.168.21.222 | 192.168.21.223 |
| L.Point à Point | 192.168.21.224 | 255.255.255.252 | 192.168.21.225 - 192.168.21.226 | 192.168.21.227 |

Site 2 - ENTREPRISEB.COM

|  | Réseau | Masque | Plage | Diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlan50 (100 H) | 192.168.22.0 | 255.255.255.128 | 192.168.22.1 - 192.168.22.126 | 192.168.22.127 |
| Vlan60 (50 H) | 192.168.22.192 | 255.255.255.192 | 192.168.22.129 - 192.168.22.190 | 192.168.22.191 |
| Vlan1 (50 H) | 192.168.22.192 | 255.255.255.192 | 192.168.22.193 - 192.168.22.254 | 192.168.22.255 |

Agence 1

|  | Réseau | Masque | Plage | Diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlan70 (50 H) | 192.168.23.0 | 255.255.255.192 | 192.168.23.1 - 192.168.23.62 | 192.168.23.63 |
| Vlan80 (50 H) | 192.168.23.64 | 255.255.255.192 | 192.168.23.65 - 192.168.23.126 | 192.168.23.127 |

## Wan 3

|  | ## Réseau | ## Masque | ## Plage | ## Diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Wan 3 | ## 192.168.23.128 | ## 255.255.255.192 | ## 192.168.23.129- 192.168.23.130 | ## 192.168.23.131 |

## 🔌Tableau 2 : Routeurs, Interfaces et Adresses IP

Site 1 - ENTREPRISEA.COM

| Routeurs | Interface | Adresse IP | Masque |
| --- | --- | --- | --- |
| SD1 | SVI Vlan10 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 |
|  | SVI Vlan20 | 192.168.21.1 | 255.255.255.128 |
|  | SVI Vlan30 | 192.168.21.129 | 255.255.255.224 |
|  | SVI Vlan1 | 192.168.21.161 | 255.255.255.224 |
|  | Port Routé G0/1 | 192.168.21.225 | 255.255.255.240 |
| R1 | G0/0 | 192.168.21.226 | 255.255.255.0 |
|  | G0/1 | 192.168.21.193 | 255.255.255.128 |
|  | S0/0/0 DCE | 64.1.1.2 | 255.255.255.252 /30 |
|  | S0/0/1 WAN3 | 192.168.23.129 | 255.255.255.252 /30 |

Site 2 - ENTREPRISEB.COM

| Routeurs | Interface | Adresse IP | Masque |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | G0/0.1 | 192.168.22.193 | 255.255.255.192 |
|  | G0/0.50 | 192.168.22.1 | 255.255.255.128 |
|  | G0/0.60 | 192.168.22.129 | 255.255.255.192 |
|  | S0/0/0 DCE | 64.2.2.2 | 255.255.255.252 /30 |

Agence 1

| Routeurs | Interface | Adresse IP | Masque |
| --- | --- | --- | --- |
| R3 | G0/0.70 | 192.168.23.1 | 255.255.255.192 |
|  | G0/0.80 | 192.168.23.65 | 255.255.255.192 |
|  | S0/0/0 DCE Wan3 | 192.168.21.230 | 255.255.255.252 /30 |

## Tableau 3 : Configuration IP des hôtes

Site 1 - ENTREPRISEA.COM

| Hôtes | Service | Adresse IP | Masque | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SA1 (Vlan1) | - | 192.168.21.162 | 255.255.255.224 | 192.168.21.161 |
| SA2 (Vlan1) | - | 192.168.21.163 | 255.255.255.224 | 192.168.21.161 |
| Serveur1 (Vlan30) | SYSLOG / NTP | 192.168.21.131 | 255.255.255.224 | 192.168.21.129 |
| Serveur2 (Vlan30) | DHCP / RADIUS | 192.168.21.132 | 255.255.255.224 | 192.168.21.129 |
| Serveur3 (DMZ) | HTTP / HTTPS | 192.168.21.195 | 255.255.255.240 | 192.168.21.193 |
| Serveur4 (DMZ) | FTP | 192.168.21.196 | 255.255.255.240 | 192.168.21.193 |

🔹 Site 2 - ENTREPRISEB.COM

| Hôtes | Service | Adresse IP | Masque | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SA3 (Vlan1) | - | 192.168.22.194 | 255.255.255.192 | 192.168.22.193 |
| PC5 (Vlan50) | Client DHCP | Client DHCP | Client DHCP | Client DHCP |
| PC7 (Vlan1) | Client DHCP | Client DHCP | Client DHCP | Client DHCP |
| ServeurWeb (Vlan60) | HTTP / HTTPS | 192.168.22.131 | 255.255.255.192 | 192.168.22.129 |

|  | 192.168.36.0 /22 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SITE 1 | SITE 2 | AGENCE | WAN 3 |
| N° d’hôte | 380 HOTE | 200 HOTE | 100 HOTE | 2 HOTE |
| Réseau | 192.168.20.0 | 192.168.21.0 | 192.168.23.0 | 192.168.23.128 |
| Masque | /23 | /24 | /25 | /30 |

| Réseau | Plage | Masque | Plage | Masque | Plage | Masque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.20 .0 | 192.168.20.1 192.168.20.254 | 255.255.255.0 /24 | 192.168.20.1 192.168.21.254 | 255.255.254.0 /23 | 192.168.20.1 192.168.23.254 | 255.255.252.0 /22 |
| 192.168.21.0 | 192.168.21.1 192.168.21.254 | 255.255.255.0 /24 |  |  |  |  |
| 192.168.22.0 | 192.168.22.1 192.168.22.254 | 255.255.255.0 /24 | 192.168.22.1 192.168.23.254 | 255.255.254.0 /23 |  |  |
| 192.168.23.0 | 192.168.23.1 192.192.23.254 | 255.255.255.0 /24 |  |  |  |  |

Partie II : Configuration des protocoles de la couche 2 sur les trois Sites :

Ecrire et Configurer les taches ci-dessous dans l’ordre proposé

Pour toutes les commandes de configuration utiliser la police Courier New taille de 12

Ce document est à  reproduire en deux versions

| Version commande avec Invite | Version Script sans invite |
| --- | --- |
| Switch(config)#hostname SW1 SW1(config)#interface vlan 1 SW1(config-if)#ip address …. SW1(config-if)#no shutdown SW1(config-if)#exit SW1#write | hostname SW1 interface vlan 1 ip address …. no shutdown exit write |

- Configuration Etherchannel  PAgP et LACP

- Configuration de VTP

- Configuration des VLANs

- Configuration des Trunks IEEE802.Q

- Configuration de STP

Configuration des protocoles de la couche 2 du site 1

- Configuration des ports Etherchannel :

Configuration du port Po1 sur le commutateur SD1 par LACP

configure terminal interface range F0/1-2 channel-protocol lacp channel-group 1 mode active switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30 no shutdown exit interface Port-channel1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30 exit

Configuration du port Po1 sur le commutateur SA1 par LACP

configure terminal interface range F0/1-2 channel-protocol lacp channel-group 1 mode active switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30 no shutdown exit interface Port-channel1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30 exit

Configuration du port Po2 sur le commutateur SD1 par PAgP

configure terminal interface range f0/23-24 channel-protocol ragp channel-protocol pagp channel-group 2 mode desirable switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30 no shutdown exit interface Port-channel2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30 exit

Configuration du port Po2 sur le commutateur SA2 par PAgP

configure terminal interface range f0/23-24 channel-protocol pagp channel-group 2 mode auto switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30 no shutdown exit interface Port-channel2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30 exit

Vérification de la configuration des ports Etherchannel par  la commande show etherchannel summary

Capture 1 : show etherchannel summary sur SD1

Capture 2 : show etherchannel summary sur SA1

- Configuration du protocole VTP

| Paramètres de configuration du protocole VTP |  |
| --- | --- |
| Domaine | entrepriseA.com |
| Mot de passe | password |
| Serveurs | SD1 |
| Clients | SA1 et SA2 |

Configuration du protocole sur le commutateur serveur VTP SD1

vtp mode server vtp domain entrepriseA.com vtp password password vtp version 2

Configuration du protocole sur le commutateur Client VTP SA1

vtp mode client vtp domain entrepriseA.com vtp password password vtp version 2

Configuration du protocole sur le commutateur Client VTP SA2

vtp mode client vtp domain entrepriseA.com vtp password password vtp version 2

Vérification de la configuration du protocole VTP  par  les commandes : show vtp status et show vtp password

Capture 1 : show vtp status  sur SD1

Capture 2 : show vtp password  sur SD1

Capture 3 : show vtp status  sur SA1

Capture 4 : show vtp password  sur SA1

Capture 5 : show vtp status  sur SA2

Capture 6 : show vtp password  sur SA2

Remarque : Si vous constatez une erreur de configuration corrigez-les avant de passer à l’étape suivante

- Configuration des VLANs sur le commutateur serveur VTP SD1

SD1(config)#vlan 10 SD1(config-vlan)#name informatique SD1(config-vlan)#exit SD1(config)#vlan 20 SD1(config-vlan)#NAME PRODUCTION SD1(config-vlan)#EXIT SD1(config)#VLAN 30 SD1(config-vlan)#NAME SERVEURS SD1(config-vlan)#EXIT

- Configuration des Trunks IEEE802.Q :

| Paramètres de configuration des trunks |  |
| --- | --- |
| Encapsulation | IEEE802.Q |
| Vlan Natif | 1 |
| VLAN autorisés | tous |

Configuration des ports Trunk Po1 et Po2 de SD1

Po1# interface Port-channel1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk native vlan 1 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30 exit Po2# interface Port-channel2 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk native vlan 1 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30 exit

Configuration des ports Trunk Po1 de SA1

interface Port-channel1 switchport mode trunk switchport trunk native vlan 1 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30 exit

Configuration des ports Trunk Po2 de SA2

interface Port-channel2 switchport mode trunk switchport trunk native vlan 1 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30 exit

Vérification de la configuration des vlans et trunk par  les commandes : show interfaces trunk et show vlan

Capture 1 : show interfaces trunk  sur SD1

Capture 2 : show interfaces trunk   sur SA1

Capture 3 : show interfaces trunk    sur SA2

Capture 4 : show vlan  sur SD1

Capture 5 : show vlan  sur SA1

Capture 6 : show vlan  sur SA2

- Configuration des ports d’accès (mode access) du site 1

Sur SD1 affecter les ports F0/3 et F0/6 connectant les serveurs à Vlan30

SD1(config)#interface f0/3 SD1(config-if)#switchport mode access SD1(config-if)#switchport access vlan 30 SD1(config-if)#interface f0/6 SD1(config-if)#switchport mode access SD1(config-if)#switchport access vlan 30 SD1(config-if)#exit

Sur SA1 affecter les ports F0/10 à vlan10 et  et F0/20 à vlan20

Interface f0/10 Switchport mode access Switchport access vlan 10 No shutdown Interface f0/20 Switchport mode access Switchport access vlan 20 No shutdown

Sur SA2 affecter les ports F0/10 à vlan10 et  et F0/20 à vlan20

- Configuration de STP

| Paramètres de configuration des trunks |  |
| --- | --- |
| Version STP | Rapid-pvst |
| Pont racine primaire pour tous les vlans | SD1 |
| Ponts racines secondaires pour tous les vlans | SA1 |

Configuration de STP sur SD1

SD1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst SD1(config)#spanning-tree vlan 10,20,30,1 root primary

Configuration de STP sur SA1

SA1(config)#spanning-tree vlan SA1(config)#spanning-tree vlan 10,20,30,1 root secondary

Configuration de STP sur SA2

spanning-tree mode rapid-pvst

Vérification de STP par la commande :Show spanning-tree

Capture 1 : show spanning-tree sur SD1

Configuration des protocoles de la couche 2 du site 2

- Configuration des VLANs 50 et 60 sur le commutateur SA3

vlan 50 NAME COMPTA EXIT VLAN 60 name marketing exit

- Configuration des Trunks IEEE802.Q :

| Paramètres de configuration des trunks |  |
| --- | --- |
| Encapsulation | IEEE802.Q |
| Vlan Natif | 1 |
| VLAN autorisés | tous |

Configuration du Port Trunk G0/1 de SA3

SA3(config)#int g0/1 SA3(config-if)#switchport mode trunk SA3(config-if)#switchport trunk native vlan 1 SA3(config-if)#switch trunk allowed vlan all

- Configuration des ports d’accès du site 2

Sur SA3 affecter les ports F0/5 à vlan50  et F0/6 à vlan60

INT F0/5 Switchport mode access Switchport access vlan 50 No shutdown INT F0/6 Switchport mode access Switchport access vlan 60 No shutdown

Vérification de la configuration des vlans et trunk du site 2 par  les commandes : show interfaces trunk et show vlan

Capture 1 : show interfaces trunk  sur SA3

Capture 2 : show vlan  sur SA3

Configuration des protocoles de la couche 2 du site 3 (Agence1)

- Configuration des VLANs 70 et 80 sur le commutateur SA4

VLAN 70 NAME VOICE EXIT VLAN 80 NAME DATA EXIT

- Configuration des Trunks IEEE802.Q :

| Paramètres de configuration des trunks |  |
| --- | --- |
| Encapsulation | IEEE802.Q |
| Vlan Natif | 1 |
| VLAN autorisés | tous |

Configuration du Port Trunk G0/1 de SA4

SA4(config)#int g0/1 SA4(config-if)#switchport mode trunk SA4(config-if)#switchport trunk native vlan 1 SA4(config-if)#switchport trunk allowed vlan 80,70

- Configuration des ports d’accès du site 3

Sur SA4 affecter les ports F0/1 et F0/2 à vlan80 (data) et annoncer aux IP-Phone le vlan70 comme étant le vlan voip

INT F0/1 SWitchport MODE ACCESS SWitchport ACCESS VLAN 80 NO Shutdown INT F0/2 SWitchport MODE ACCESS SWitchport ACCESS VLAN 80 NO SHutdown EXIT

Vérification de la configuration des vlans et trunk du site 3 par  les commandes : show interfaces trunk et show vlan

Capture 1 : show interfaces trunk  sur SA4

Capture 2 : show vlan  sur SA4

Partie III : Configuration des protocoles de la couche 3 :

- Configuration des interfaces et  routage Inter-Vlan

- Configuration OSPFv2 en zones Multiples

- Configuration de la récapitulation des zones

- Configuration des routeurs DR et BDR

Configuration des interfaces des routeurs  du site 1

- Configuration du routeur SD1 (Commutateur Multicouches)

- Activer le routage IPv4

- Configurer les interfaces virtuelles (Vlan 1, 10, 20, 30)

- Configurer le port routé G0/1

| Routeurs | Interface | @IP | Masque |
| --- | --- | --- | --- |
| SD1 | SVI Vlan10 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 |
|  | SVI Vlan20 | 192.268.21.1 | 255.255.255.128 |
|  | SVI Vlan30 | 192.168.21.129 | 255.255.255.224 |
|  | SVI Vlan1 | 192.168.21.161 | 255.255.255.224 |
|  | Port Routé G0/1 | 192.168.21.225 | 255.255.255.252 |

Script de configuration des interfaces du routeur SD1

SD1(config)#ip routing SD1(config)#interface vlan 10 SD1(config-if)#ip addr 192.168.20.1 255.255.255.0 SD1(config-if)#NO SH SD1(config-if)#ex SD1(config)#interface vlan 20 SD1(config-if)#ip addr 192.168.21.1 255.255.255.128 SD1(config-if)#no sh SD1(config-if)#ex SD1(config)#interface vlan 30 SD1(config-if)#ip addr 192.168.21.129 255.255.255.224 SD1(config-if)#no sh SD1(config-if)#ex SD1(config)#interface vlan 1 SD1(config-if)#ip addr 192.168.21.161 255.255.255.224 SD1(config-if)#no sh SD1(config-if)#ex SD1(config)#interface g0/1 SD1(config-if)#no switchport SD1(config-if)#ip addr 192.168.21.225 255.255.255.252 SD1(config-if)#NO SH

- Configuration du routeur R1

- Configurer les interfaces physiques (G0/1, G0/2, S0/0/0 et S0/0/1)

| Routeurs | Interface | @IP | Masque |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.186.21 .226 | 255.255.255.252 |
|  | G0/1 | 192.186.21.193 | 255.255.255.240 |
|  | S0/0/0 DCE 2000000 | 64.1.1.2 | 255.255.255.252 |
|  | S0/0/1 | 192.186.23.129 | 255.255.255.252 |

Script de configuration des interfaces du routeur R1

Router(config)#interface G0/0 Router(config-if)#ip addr 192.168.20.254 255.255.255.0 Router(config-if)#NO SH Router(config-if)#ex Router(config)#interface g0/1 Router(config-if)#ip addr 192.168.21.254 255.255.255.128 Router(config-if)#NO SH Router(config-if)#ex Router(config)#interface s0/0/0 Router(config-if)#ip addr 64.1.1.2 255.255.255.252 Router(config-if)#clock rate 2000000 Router(config-if)#NO SH Router(config-if)#ex Router(config)#interface s0/0/1 Router(config-if)#ip addr 192.168.23.129 255.255.255.252 Router(config-if)#NO SH Router(config-if)#ex

Vérification de la configuration des routeurs SD1 et R1 par la commande show ip route connected :

Capture 1 : show ip route connected  sur SD1

Capture 2 : show ip route connected  sur R1

Configuration des interfaces des routeurs  du site 2

- Configuration du routeur R2

- Configurer routage Inter-vlan par sous-interfaces (G0/0.1,G0/0.50) et S0/0/0

Script de configuration des interfaces du routeur R2

Router(config)#interface g0/0.1 Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 1 Router(config-subif)#ip addr 192.168.22.193 255.255.255.192 Router(config-subif)#no sh Router(config-subif)#exit Router(config)#interface g0/0.50 Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 50 Router(config-subif)#ip addr 192.168.22.1 255.255.255.128 Router(config-subif)#no sh Router(config-subif)#exit Router(config)#interface g0/0.60 Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 60 Router(config-subif)#ip addr 192.168.22.129 255.255.255.192 Router(config-subif)#no sh Router(config-subif)#exit Router(config)#interface s0/0/0 Router(config-if)#ip addr 64.2.2.2 255.255.255.252 Router(config-if)#clock rate 2000000 Router(config-if)#no sh

Vérification de la configuration de routeur R2 par la commande show ip route connected :

Configuration des interfaces des routeurs  du site 3 (AGENCE1)

- Configuration du routeur R3

- Configurer routage Inter-vlan par sous-interfaces (G0/0.1,G0/0.50) et S0/0/0

| Routeurs | Interface | @IP | Masque |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | G0/0.70 | 192.186.23.1 | 255.255.255.192 |
|  | G0/0.80 | 192.186.23.65 | 255.255.255.192 |
|  | S0/0/0 DCE 2000000 | 192.186.23.130 | 255.255.255.192 |

Script de configuration des interfaces du routeur R3

Router(config)#interface g0/0.70 Router(config-subif)#encapsulation dot1q 70 Router(config-subif)#ip addr 192.168.23.1 255.255.255.192 Router(config-subif)#no sh Router(config-subif)#exit Router(config)#interface g0/0.80 Router(config-subif)#encapsulation dot1q 80 Router(config-subif)#ip addr 192.168.23.65 255.255.255.192 Router(config-subif)#no sh Router(config-subif)#exit Router(config)#interface s0/0/0 Router(config-if)#ip addr 192.168.20.130 255.255.255.252 Router(config-if)#clock rate 2000000 Router(config-if)#no sh Router(config-if)#exit

Vérification de la configuration de routeur R3 par la commande show ip route connected :

Capture 1 : show ip route connected  sur R3

Activation du protocole OSPFv2 sur les routeurs du site 1

- Configuration OSPF sur SD1 (Commutateur Multicouches)

| Routeur | Interface | @IP / Masque | Masque Inversé | Zone | Passive Interface Oui/Non |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD1 | SVI Vlan10 | 192.168.20.1/24 | 0.0.0.255 | 10 | OUI |
|  | SVI Vlan20 | 192.168.21.1/25 | 0.0.0.127 | 10 | OUI |
|  | SVI Vlan30 | 192.168.21.129 /27 | 0.0.0.31 | 10 | OUI |
|  | SVI Vlan1 | 192.168.21.161/27 | 0.0.0.31 | 10 | OUI |
|  | Port Routé G0/1 | 192.168.21.225/30 | 0.0.0.3 | 10 | NON |

| Paramètres de configuration OSPFv2 sur SD1 |  |
| --- | --- |
| N° Processus | 1 |
| Router ID | 1.1.1.1 |

Configuration OSPF avec la commande network en déclarant les réseaux

SD1(config)#router ospf 1 SD1(config-router)#router-id 1.1.1.1 SD1(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 10 SD1(config-router)#network 192.168.21.0 0.0.0.127 area 10 SD1(config-router)#network 192.168.21.128 0.0.0.31 area 10 SD1(config-router)#network 192.168.21.160 0.0.0.31 area 10 SD1(config-router)#network 192.168.21.224 0.0.0.3 area 10

Configuration OSPF sans l’utilisation de la commande network

SD1(config)#interface vlan 10 SD1(config-if)#ip ospf 1 area 10 SD1(config-if)#EX SD1(config)#interface vlan 20 SD1(config-if)#ip ospf 1 area 10 SD1(config-if)#EX SD1(config)#interface vlan 30 SD1(config-if)#ip ospf 1 area 10 SD1(config-if)#EX SD1(config)#interface vlan 1 SD1(config-if)#ip ospf 1 area 10 SD1(config-if)#ex SD1(config)#interface g0/1 SD1(config-if)#ip ospf 1 area 10 SD1(config-if)#ex

| Paramètres de configuration OSPFv2 sur R1 |  |
| --- | --- |
| N° Processus | 1 |
| Router ID | 2.2.2.2 |

Configurer une passerelle par défaut pour router le trafic vers Internet sur R1

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 64.1.1.1

Configuration OSPF sans l’utilisation de la commande network en annonçant la passerelle par défaut au routeur R1

R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#router-id 2.2.2.2 R1(config-router)#interface s0/0/1 R1(config-if)#ip ospf 1 area 10 R1(config-if)#ex R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#passive-interface g0/0 R1(config-router)#passive-interface g0/1 R1(config-router)#default-information originate R1(config-router)#ex

| Paramètres de configuration OSPFv2 sur R3 |  |
| --- | --- |
| N° Processus | 1 |
| Router ID | 3.3.3.3 |

Configuration OSPF sans l’utilisation de la commande network en annonçant la passerelle par défaut au routeur R3

R3(config)#router ospf 1 R3(config-router)#router-id 3.3.3.3 R3(config-router)#EX R3(config)#interface g0/0.70 R3(config-subif)#ip ospf 1 area 20 R3(config-subif)#Ex R3(config)#interface g0/0.80 R3(config-subif)#ip ospf 1 area 20 R3(config-subif)#Ex R3(config)#interface s0/0/0 R3(config-if)#ip ospf 1 area 20 R3(config-if)#ex R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1

Vérification de la configuration du protocole OSPF par les commandes  sur SD1 :

Show ip protocols pour vérifier l’activation correcte OSPF

Show ip ospf neighbor pour vérifier la table de voisinage

Show ip route ospf pour voir les réseaux apportés par OSPF

Capture 1 : Show ip protocols sur SD1

Capture 2 : Show ip ospf neighbor sur SD1

Capture 3 : Show ip route ospf sur SD1

Vérification de la configuration du protocole OSPF par les commandes  sur R1 :

Capture 1 : Show ip protocols sur R1

Capture 2 : Show ip ospf neighbor sur R1

Capture 3 : Show ip route ospf sur R1

Vérification de la configuration du protocole OSPF par les commandes  sur R3 :

Capture 1 : Show ip protocols sur R3

Capture 2 : Show ip ospf neighbor sur R3

Capture 3 : Show ip route ospf sur R3

Configuration de la récapitulation des zones OSPF

- Identifier les routeurs INTERNES, ABR, ASBR et FEDERATEURS

| INTERNES | ABR | ASBR | FEDERATEURS |
| --- | --- | --- | --- |
| SD1 | R1-R3 | R1 |  |

- Calculer la récapitulation des zones 10 et 20

| Zone | Récapitulation |  |
| --- | --- | --- |
|  | Réseau | Masque |
| 10 | 192.168.0.0 | 255.255.254.0 |
| 20 | 192.168.3.0 | 255.255.255.128 |

- Configurer la récapitulation des zones sur les ABR

Configuration de la récapitulation de la zone 10 sur:/23

R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#area 10 range 192.168.36.0 255.255.254.0 R1(config-router)#exit

Configuration de la récapitulation de la zone 20 sur:/25

R3(config)#router ospf 1 R3(config-router)#area 20 range 192.168.39.0 255.255.255.0 R3(config-router)#exit

- Vérification de la récapitulation des zones  OSPF  par la commande Show ip route ospf sur R1 et R3 :

Capture 1 : Show ip route ospf sur R1

Capture 2 : Show ip route ospf sur R3

Configuration des routeurs DR et BDR du réseau à accès multiples avec diffusion :

- Identifier les routeurs DR, BDR et DROther

| DR | SD1 |
| --- | --- |
| Justification | - Routeur le plus puissant (multicouche) - Priorité manuelle définie à 100 (valeur max) - Adresse IP la plus élevée (192.168.36.1) |
| BDR | SA1 |
| Justification | - Second routeur en capacité - Priorité à 50 - Adresse IP intermédiaire (192.168.36.x) |
| DROther | SA2 |
| Justification | - Routeur avec priorité la plus basse (1) - Ne participe pas à l'élection active |

- Quelle paramètres OSPF permet-il de modifier les rôles DR et BDR ?

ip ospf priority router-id interface type

- Donner les commandes pour configurer SD1 comme DR

SD1(config)#interface vlan10 SD1(config-if)#ip ospf priority 255 SD1(config-if)#no shutdown

- Donner les commandes pour configurer SD1 comme DR

SA1(config-if)#ip ospf priority 100

Partie IV : Configuration  du NAT et DHCP

- Configuration du NAT statique pour les serveurs de la DMZ

- Configuration du NAT dynamique pour Vlan 10

- Configuration du NAT de surcharge (PAT)  pour site 1 et 3

- Configuration de serveur DHCP pour servir vlan 10 et vlan 20

- Configuration du NAT de surcharge (PAT)  pour site 2

Configuration du NAT statique pour les serveurs DMZ

- Sur le routeur R1 configurer les interfaces Inside et Outside

R1(config)#interface g0/1 R1(config-if)#ip nat inside R1(config-if)#exit R1(config)#interface s0/0/0 R1(config-if)#ip nat outside R1(config-if)#ex

Les adresses ip publiques allouées par ISP est 70.70.70.0/25 seront réparties comme suit :

| Type de NAT | Plage | Hôtes concernés |
| --- | --- | --- |
| NAT statique | 70.70.70.1 à est 70.70.70.10 | Serveur DMZ |
| NAT Dynamyc | est 70.70.70.11 à est 70.70.70.126 | Vlan 10 |

- Configurer le NAT statique pour les serveurs DMZ :

| Serveur | Adresse Privée | Adresse Publique |
| --- | --- | --- |
| Serveur 3 | 192.168.21.196 | 70.70.70.1 |
| Serveur 3 | 192.168.21.196 | 70.70.70.2 |

Script de configuration du NAT statique

R1(config)#ip nat inside source static 192.168.21.196 70.70.70.1 R1(config)#ip nat inside source static 192.168.21.197 70.70.70.2

- Vérifier votre configuration du nat statique par show ip nat translation

Capture 1 : show ip nat translation

Configuration du NAT dynamique pour VLAN 10

- Créer le pool nat appelé  pool-nat-dyn selon la plage du tableau précédent

| R1(config)#ip nat pool pool-nat-dyn 70.70.70.11 70.70.70.126 netmask 255.255.255.128 |  |
| --- | --- |

- Créer une ACL étendue nommée acl-nat-dyn :

ACL refuse tout trafic de vlan10 vers Site 2  (Privé vers Privé)

ACL autorise tout trafic de vlan10 vers Internet  (Privé vers Public)

R1(config)#ip nat pool pool-nat-dyn 70.70.70.11 70.70.70.126 netmask 255.255.255.128 R1(config)#ip access-list extended acl-nat-dyn R1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.22.0 0.0.1.255 R1(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any R1(config-ext-nacl)#exit

- Associer le pool pool-nat-dyn avec l’ACL acl-nat-dyn par la commande ip na inside ..

R1(config)#ip nat inside source list acl-nat-dyn pool pool-nat-dyn

Configuration du NAT de surcharge pour les hôtes qui reste dans site 1 et les hôtes de site 3

| Tableau des adresse réseaux des sites ( Voir Partie I) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sites | Adresse réseau /Masque | Masque Inversé |
| Site 1 Area 10 | 192.168.20.0/24 | 0.0.0.255 |
| Site 3 5Agence1) Area 20 | 192.168.23.0/26 | 0.0.0.63 |
| Site 2 | 192.168.22.0/25 | 0.0.0.127 |

- Créer une ACL étendue nommée acl-nat-surcharge :

Refuse tout trafic depuis  Site 1 et Site 3 vers Site 2  (Privé vers Privé)

Refuse tout trafic depuis  DMZ et VLAN 10  vers Internet  (NAT statique et NAT dynamique)

Autorise  Site 1 et Site 3 vers Internet (Privé vers Public)

R1(config)#ip access-list extended acl-nat-surcharge R1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.20.0 0.0.1.255 192.168.38.0 0.0.1.255 R1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.21.192 0.0.0.15 any R1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any R1(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.20.0 0.0.1.255 any R1(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.23.0 0.0.0.127 any R1(config-ext-nacl)#exit

- Configurer le nat de surcharge par l’interface de sortie S0/0/0

R1(config)#ip nat inside source list acl-nat-surcharge interface s0/0/0 overload

Configuration du NAT de surcharge pour les hôtes  dans site 2 sur R2

- Sur le routeur R2 configurer les interfaces Inside et Outside

R2(config)#interface g0/0.1 R2(config-subif)#ip nat inside R2(config-subif)#exit R2(config)#interface s0/0/0 R2(config-if)#ip nat outside R2(config-if)#exit

Pour le site 2 on va configurer le nat de surcharge avec interface de sortie S0/0/0 pour tous les hôtes du site (vlan 1, 50 et 60)

| Tableau des adresse réseaux des sites ( Voir Partie I) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sites | Adresse réseau /Masque | Masque Inversé |
| Site 1 Area 10 | 192.168.20.0/24 | 0.0.0.255 |
| Site 3 5Agence1) Area 20 | 192.168.23.0/26 | 0.0.0.63 |
| Site 2 | 192.168.22.0/25 | 0.0.0.127 |

- Créer une ACL étendue nommée acl-nat-surcharge :

Refuse tout trafic depuis  Site 2 vers Site 1 et Site 3  (Privé vers Privé)

Autorise  Site 2  vers Internet (Privé vers Public)

R2(config)#ip access-list extended acl-nat-surcharge R2(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.22.0 0.0.1.255 192.168.20.0 0.0.3.255 R2(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.22.0 0.0.1.255 any R2(config-ext-nacl)#exit

- Configurer le nat de surcharge par l’interface de sortie S0/0/0

R2(config)#ip nat inside source list acl-nat-surcharge interface s0/0/0 overload

Configuration du serveur DHCP de vlan 30

Sur le serveur DHCP créer et configurer deux pools pour vlan 10 et vlan 20 tout en excluant les dix premières adresses de chaque

Compléter les tableaux ci-dessous et créer les pools suivants

1.

|  | Paramètres du pool vlan 10 | Paramètres du pool vlan 20 |
| --- | --- | --- |
| Pool Name | Pool-vlan10 | Pool-vlan20 |
| Default gate-way | 192.168.20.1 | 192.168.21.1 |
| DNS Server | 192.168.21.129 | 192.168.21.129 |
| Plage | 19.168.20.11 – 192.168.20.254 | 192.168.21.11 – 192.168.21.126 |
| Masque | 255.255.255.0 (/24) | 255.255.255.128 (/25) |
| Max of users |  |  |

- Donner les commandes de configuration de l’agent de relais DHCP la ou il est nécessaire

SD1(config)#ip dhcp pool Pool-vlan10 SD1(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0 SD1(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1 SD1(dhcp-config)#dns-server 192.168.21.129 SD1(dhcp-config)#exit SD1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10 SD1(config)#ip dhcp pool Pool-vlan20 SD1(dhcp-config)#network 192.168.21.0 255.255.255.128 SD1(dhcp-config)#default-router 192.168.21.1 SD1(dhcp-config)#dns-server 192.168.21.129 SD1(dhcp-config)#exit SD1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.21.1 192.168.21.10 !!

Depuis les hôtes de vlan 10 et 20 tester la configuration du service DHCP

Capture 1 : Configuration IP de PC1-vlan10 et PC4-vlan20

Capture 2 : Configuration IP de PC4-vlan20

Configuration de la voip

- Vérifier que les réseaux directement connectés du routeur R3 sont disponibles :

Réseau vlan70, réseau vlan80 et réseau WAN3

Capture :	 R3#Show ip route connected

- Configuration DHCP pour les Vlan  70 VOICE et Vlan 80 DATA

|  | Pool Vlan 70 VOICE | Pool Vlan 80 DATA |
| --- | --- | --- |
| Réseau | 192.168.23.0 | 192.168.23.64 |
| Masque | 255.255.255.192 (/26) | 255.255.255.192 (/26) |
| Passerelle | 192.168.23.1 | 192.168.23.65 |
| DNS | 209.165.1.10 |  |
| Nom Domaine | agence1.com |  |
| Plage à Exclure | Les dix premières adresses de chaque réseau |  |
| Option DHCP | Option 150 qui annonce la passerelle voip comme serveur TFTP à partir du quel les Iphones vont télécharger les fichiers de configuration | Néant |

- Sur le routeur R3 configurer les pools DHCP

Configuration pool vlan70

R3(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.23.1 192.168.23.10 R3(config)# ip dhcp pool VLAN70_VOICE R3(dhcp-config)# network 192.168.23.0 255.255.255.192 R3(dhcp-config)# default-router 192.168.23.1 R3(dhcp-config)# dns-server 209.165.1.10 R3(dhcp-config)# domain-name agence1.com R3(dhcp-config)# option 150 ip 192.168.23.1 R3(dhcp-config)# exit

Configuration pool vlan80

R3(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.23.65 192.168.23.75 R3(config)# ip dhcp pool VLAN80_DATA R3(dhcp-config)# network 192.168.23.64 255.255.255.192 R3(dhcp-config)# default-router 192.168.23.65 R3(dhcp-config)# dns-server 209.165.1.10 R3(dhcp-config)# domain-name agence1.com R3(dhcp-config)# exit

- Activer le service de téléphonie IP par la commande telephony-service selon les paramètres suivants :46 On va opter pour l’enregistrement manuel des deux premier  IP phones, pour cela il faut noter les adresses MAC de chaque IP phone (@MAC Interface Vlan1), les autres seront enregistrer automatiquement par la commande auto assign 3 to 30

| Paramètres du service de téléphonie IP Commande : telephony-service |  |
| --- | --- |
| max-ephones | 15 |
| max-dn | 15 |
| Enregistrement automatique | Désactivé (no auto-reg-ephone ) |
| auto assign | 3 to 15 |
| @IP passerelle voip et port | @IP G0/0.70 et N° Port 2000 |
| R3(config)# telephony-service R3(config-telephony)# max-ephones 15 R3(config-telephony)# max-dn 15 R3(config-telephony)# no auto-reg-ephone R3(config-telephony)# auto assign 3 to 15 R3(config-telephony)# ip source-address 192.168.23.1 port 2000 R3(config-telephony)# tftp-server-credentials admin cisco123 |  |

- Configurer les 6 premiers DN (Directory Number) numéros de lignes :

| ephone-dn | number |
| --- | --- |
| De 1 à 4 | De 8001 à 8004 |
| R3(config)# ephone-dn 1 dual-line R3(config-ephone-dn)# number 8001 R3(config-ephone-dn)# exit R3(config)# ephone-dn 2 dual-line R3(config-ephone-dn)# number 8002 R3(config-ephone-dn)# exit R3(config)# ephone-dn 3 dual-line R3(config-ephone-dn)# number 8003 R3(config-ephone-dn)# exit R3(config)# ephone-dn 4 dual-line R3(config-ephone-dn)# number 8004 R3(config-ephone-dn)# exit R3(config)# ephone-dn 5 dual-line R3(config-ephone-dn)# number 8005 R3(config-ephone-dn)# exit R3(config)# ephone-dn 6 dual-line R3(config-ephone-dn)# number 8006 R3(config-ephone-dn)# exit |  |

- Configuration des deux ephone (1 et 2) pour l’enregistrement manuel des  IP phone0 et IP phone1:

| IP phone | ephone | MAC adresse (Interface vlan1) A vérifier sur votre maquette | Type | button |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IP phone0 | 1 | 0030.A398.7D01 | 7960 | 1 :1 |
| IP phone1 | 2 | 0050.0FC1.BA54 | 7960 | 1 :2 |

Configuration des deux ephone 1 et 2 pour les IP phone0 et IP phone1

R3(config)# ephone 1 R3(config-ephone)# mac-address 0030.A398.7D01 R3(config-ephone)# type 7960 R3(config-ephone)# button 1:1 R3(config-ephone)# exit R3(config)# ephone 2 R3(config-ephone)# mac-address 0050.0FC1.BA54 R3(config-ephone)# type 7960 R3(config-ephone)# button 1:2 R3(config-ephone)# exit

- Ajouter un nouveau IP phone avec câble alimentation et  connecter  le au  port F0/3,

- Configuration du port F0/3 pour VoIP

SW3(config)# interface F0/3

SW3(config-if)# switchport mode access

SW3(config-if)# switchport access vlan 80

SW3(config-if)# switchport voice vlan 70

SW3(config-if)# spanning-tree portfast

SW3(config-if)# no shutdown

SW3(config-if)# exit

SW3(config)# exit

SW3# write memory

- Vérifier la configuration du port F0/3

SW3# show interface F0/3 switchport

- Vérifier le statut du port

SW3# show interface F0/3 status

- Vérifier les VLANs configurés

SW3# show vlan brief Actions physiques à effectuer

1. Connecter le câble d'alimentation à l'IP Phone

2. Connecter le câble Ethernet du port F0/3 vers l'IP Phone

- Vérifier que le port est UP

SW3# show interface F0/3

- Configurer le port F0/3 en mode acces pour vlan80 data, et voice sur vlan70

- Configuration du port F0/3

Switch(config)# interface F0/3

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 80

Switch(config-if)# switchport voice vlan 70

Switch(config-if)# spanning-tree portfast

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config-if)# exit

- Activer l’enregistrement automatique par la commande  auto-reg-ephone  du service téléphonie.

R3(config)# telephony-service

R3(config-telephony)# auto-reg-ephone

R3(config)# exit

R3# write memory

Tunnel VPN/IPSéc

Client-To-Site